# Ficha Técnica: Prototipo de Estacionamiento Inteligente

Microcontrolador: ESP32 (Placa de Desarrollo de 38 pines)
Lógica de Estado: Libre = VERDE | Ocupado = ROJO (Azul = Sin uso / GND)
Sensores Ultrasónicos: 1x AJ-SR04M (Impermeable) / 3x HC-SR04 (Estándar)

## Mapeo de Puertos (Pinout)

| Cajón | Tipo de Sensor | Límite de Detección | Pin Trig (Salida) | Pin Echo (Entrada)* | Pin LED Rojo | Pin LED Verde | Pin LED Azul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cajón 1 | Impermeable | 50 cm | D23 | D34 | D32 | D25 | D33 |
| Cajón 2 | Normal | 10 cm | D22 | D35 | D26 | D27 | D14 |
| Cajón 3 | Normal | 10 cm | D21 | D36 (VP) | D16 (RX2) | D18 | D17 (TX2) |
| Cajón 4 | Normal | 10 cm | D19 | D39 (VN) | D5 | D2 | D4 |

## Conexiones de Alimentación y Seguridad

VCC (Sensores): Conectados al pin VIN (5V) del ESP32 para garantizar la potencia correcta, especialmente para el sensor impermeable.

GND (Común): Todos los sensores ultrasónicos, los cátodos de los LEDs RGB y los divisores de voltaje comparten la misma línea conectada a un pin GND del ESP32.

(*) Divisores de Voltaje (Protección): Cada línea que va hacia los pines Echo (34, 35, 36 y 39) cuenta con un divisor de voltaje compuesto por una resistencia de 1kΩ (en serie) y una de 2kΩ (aterrizada a GND) para reducir la señal de 5V del sensor a los 3.3V seguros que soporta el ESP32.